# 项目需求

一、项目背景

为疫情防控需要，我单位针对南通市疾病预防控制中心应急服装采购项目。本着质优、安全、节俭、环保的原则，特组织实施本项目。

二、有关说明

产品必须是全新、未使用过的、必须是同一品牌的合格厂品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

所有的产品必须符合国家和地方有关部门颁布的最新的法规、条例、规范、标准﹑施工准则。

- 三、项目总体要求

1.采购清单：

| 数量（套） | 单价限价（元/套） | 合计(万元) |
| --- | --- | --- |
| 150 | 1200 | 18 |

- 2.采购内容：冲锋衣（含羽绒内胆,冬裤）：上衣采用冲锋夹克，颜色为专用“红色（哈佛红）”和：深藏蓝“两种颜色的组分式设计，符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》相关规定。上衣的主要面料采用防水、透气的贴胶尼龙牛津纺布料，以充分保证野外工作基本的防雨、防风、防雪要求。款式鲜明醒目，腰部加调节袋，上衣使用银灰色荧光条进行横向分割，上衣口袋采用防水压胶拉链设计，增加野外防护性能，左侧上臂处设计有可拆式“臂章”，后背标识牌是可拆卸、可隐藏式，并可替换，采用亮银色反光字制作，前胸和后背上部加亮银色反光条，使用“视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。突出现场卫生应急救援的视角效果，背部标识可以隐藏，这种分拆式和可藏式设计相结合，以便区分日常和应急工作的识别特点。内胆采用黑色抓绒面料，拆卸后可单独穿着医用，裤子采用深藏蓝，裤口紧缩式设计。裤子膝盖处采用横向分割，口袋采用外突出立体设计，增加野外使用的舒适度。

- 3.本项目采购的服装标志、外观样式等，需待采购人最终确认后才能制作生产。

- 四、技术要求:

1、冬装上衣：

1）★使用说明：成品使用说明按GB/T 5296.4和GB31701规定。（需提供检测报告）

2）★号型规格：号型设置按GB/T 1335（所有部分）规定。（需提供检测报告）

3）★经纬纱向：前身底边不允许倒翘，后身、袖子、前后裤（裙）片纱线歪斜程度不大于3%，色织条、格类纱线歪斜程度不大于2.5%（特殊设计除外）。（需提供检测报告）

4）★对条对格：按GB/T 2662-2017中3.5。（需提供检测报告）

5）★外观疵点：按GB/T 2662-2017中3.7表2。（需提供检测报告）

6）★缝制：按GB/T 2662-2017中3.8。（需提供检测报告）

7）★色差：领面、袋与大身色差高于4级，裤、裙侧缝色差高于4级，其他表面部位色差不低于4级。衬布影响或多层料造成的色差不低于3-4级（特殊设计除外）。套装的上装与下装的色差不低于4级。（需提供检测报告）

8）★规格尺寸允许偏差（cm）：衣长（上衣）±1.5、胸围±3.0、领大±1.0、总肩宽±1.0、袖长（连肩袖）±1.5。（需提供检测报告）

9）整烫：各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光。使用粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶。（需提供检测报告）

2、羽绒内胆

1）★填充物为新标90%白鸭绒，含绒量≥90绒子含量为90%，绒子含量允许偏差≥-5.0%，绒丝+羽丝≤10.0%（需提供检测报告）

2）羽绒成分分析按GB/T 10288-2016 5.1

3）★蓬松度≥16.0cm 按GB/T 14272-2021（需提供检测报告）

4）★浊度≥500.00mm 按GB/T 10288-2016 5.5（需提供检测报告）

3、冬裤

1）★使用说明：成品使用说明按GB/T 5296.4和GB18401规定（需提供检测报告）

2）★号型规格：号型设置按GB/T 1335.1、GB/T 1335.2、GB/T 1335.3的规定选用（需提供检测报告）

3）★经纬纱向：裤子的允斜程度不大于3%（需提供检测报告）

4）★对条对格：按FZ/T 81007-2012中3.5。（需提供检测报告）

5）★拼接：挂面在驳头下、最下扣眼以上允许一拼，但必须避开扣眼位。（需提供检测报告）

6）★色差：部位色差不低于4级。（需提供检测报告）

7）★外观疵点：按FZ/T 81007-2012中3.8。（需提供检测报告）

8）★缝制：按FZ/T 81007-2012中3.9。（需提供检测报告）

9）★成品只要部位规格允许偏差（cm）：腰围±1.5、裤长±1.5。（需提供检测报告）

10）★整烫：各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光。覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶。（需提供检测报告）

五、样品清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋衣（含羽绒内胆,冬裤） | 1 |

1、在递交响应文件截止时间前，响应供应商须将响应文件要求的样品与投标文件

一同递交；样品需有序摆放整齐。

2、所提供的样品不可以散装，须单独打包装袋密封，样品不得出现响应供应商的名称或标识，否则视为无效投标否则作无效投标处理。

3、在评标结束后，未中标人的样品自行拆除运回，费用自行承担。

4、响应供应商的样品若中标，样品当场进行封样，作为履约验收的标准，若最终采购的服装与投标时提供的不符，采购人有权取消其中标资格，造成的一切后果由成交供应商承担。

六、商务要求

1.供货期：合同签订后5日内，成交供商应协助采购方进行实体量测，统计确认后15日历天内交付并验收合格，送至采购人指定地点。

2.付款条件和方式：项目验收合格后支付合同总价的95%，余款验收合格满一年后支付。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

3.项目验收要求：

- 确保产品的质量和售后服务，成交供应商在验收前必须提供本项目相关物资、相应年限的原厂商或供应商质保承诺函，否则将不予通过本项目验收。

- 4.项目售后服务：

1）项目整体质保期为一年，保修期内出现的问题（人为问题除外）由成交供应商免费维修。

2）成交供应商应以优良的服务态度，提供2小时以内响应，8小时以内完成采购人提出的服务要求；

3）成交供应商必须明确作出服务承诺，详细阐述维护内容及服务方式和范围；

- 七、其他要求：

1.成交供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该产品任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由成交供应商承担一切责任。成交供应商为执行本合同而提供的技术资料的使用权归采购人所有。

2.成交供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。